Proyecto de Simulación: Onda Verde en Ruta Nacional 8

Versión: 1.1 Tramo: Venado Tuerto, Santa Fe — Sentido Norte-Sur Materia: Simulación Herramienta principal: FlexSim (con Process Flow) Modelado 3D complementario: SketchUp Antecedentes del autor:

- Calculadora y visualizador de onda verde: jhproyectos.com.ar

- Informe Técnico-Económico de Optimización de Coordinación Semafórica en Ruta Nacional Nº 8 (documento previo, propuesta para Municipalidad de Venado Tuerto)

- Herramienta web ad-hoc de captura de tiempos de semáforos (desarrollada para este proyecto)

1. Definición del problema

1.1 Contexto

La Ruta Nacional 8 atraviesa la ciudad de Venado Tuerto sobre la Avenida Santa Fe, configurando una arteria con 25 intersecciones semaforizadas y aproximadamente 80 focos semafóricos totales (principales y transversales) a lo largo de 3.150 metros. Los controladores semafóricos actuales operan de forma aislada o por pares, sin coordinación centralizada y sin sincronización de relojes, lo que provoca:

- Acumulación de detenciones innecesarias para los vehículos pasantes. Observaciones del autor en múltiples cruces del corredor en distintos horarios indican que un vehículo puede verse forzado a detenerse hasta 3 veces completas y a reducir velocidad en intersecciones adicionales. Esta observación motiva el presente estudio.

- Tiempo de cruce del tramo elevado (estimado en ~6 minutos vs los ~3:26 minutos teóricos posibles con coordinación a 55 km/h).

- Consumo adicional de combustible y emisión adicional de contaminantes derivados de los ciclos repetidos de freno-arranque.

- Deriva temporal entre semáforos por usar relojes locales no sincronizados.

1.2 Hipótesis de mejora

La implementación de una onda verde coordinada a 55 km/h (con esquema compuesto que considera la diferencia geométrica entre la zona de doble carril y la zona crítica de carril simple, mediante verdes extendidos selectivos) permite reducir significativamente el tiempo de cruce, las detenciones y el impacto ambiental, sin requerir intervención de obra civil ni modificación de la infraestructura existente.

Estimaciones previas del autor (Informe Técnico-Económico) sugieren reducciones del orden del 18% en consumo de combustible y del 22-30% en emisiones de CO₂ bajo supuestos de tránsito promedio. El presente trabajo busca validar y precisar estas estimaciones mediante simulación de eventos discretos rigurosa con datos relevados en campo.

1.3 Objetivos del proyecto

Objetivo general: Cuantificar mediante simulación de eventos discretos el impacto de la implementación de una onda verde sobre la Ruta 8 a su paso por Venado Tuerto, comparando el sistema actual con el escenario optimizado.

Objetivos específicos:

- Modelar el sistema actual con sus tiempos descoordinados.

- Modelar el escenario con onda verde a 55 km/h, incluyendo verdes extendidos en intersecciones de transición.

- Realizar análisis de sensibilidad ante variaciones de velocidad real.

- Cuantificar mejoras en tiempo de cruce, cantidad de detenciones, y métricas derivadas (combustible y emisiones).

- Validar el modelo contra mediciones reales tomadas en campo.

2. Alcance del modelo

2.1 Tramo a modelar

Sentido único: Norte-Sur, desde Leoncio de la Barrera (entrada por el norte) hasta Chile (salida hacia el sur).

Justificación de la elección de sentido:

- El cuello de botella geométrico (zona de carril simple) está al final del recorrido en este sentido, lo cual presenta una dinámica más rica para análisis: las colas pueden propagarse hacia atrás afectando la zona de doble carril.

- Permite mostrar la transición de "flujo libre desde la ruta" → "zona ancha semaforizada" → "compresión al cuello de botella final" → "salida".

- Visualmente más impactante para video y defensa.

- El sentido contrario (sur-norte) queda como trabajo futuro o se desarrolla en la propuesta para la Municipalidad.

2.2 Geometría del tramo

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Longitud total | 3.150 metros |
| Cantidad de intersecciones semaforizadas | 25 |
| Focos semafóricos totales (principales + transversales) | ~80 |
| Semáforos en zona de carril simple | 3 (Chile, Uruguay, 2 de Abril) |
| Semáforos en zona de carril doble | 22 |
| Velocidad de onda verde | 55 km/h |
| Tiempo de ciclo | 103.1 segundos |
| Tiempo teórico de cruce con onda verde | 206.2 segundos (~3:26) |
| Tiempo estimado de cruce actual | ~360 segundos (~6:00) — a validar mediante mediciones |

2.3 Listado completo de semáforos (sentido N→S)

| Orden N→S | Intersección | Distancia acumulada (km) | Tiempo desfase (s) | Carril |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leoncio de la Barrera | 0,000 | 0,00 | Doble |
| 2 | Quintana | 0,205 | 13,42 | Doble |
| 3 | Saenz Peña | 0,442 | 28,93 | Doble |
| 4 | Avellaneda | 0,684 | 44,77 | Doble |
| 5 | Brown | 0,849 | 55,57 | Doble |
| 6 | Colón | 0,970 | 63,49 | Doble |
| 7 | López | 1,080 | 70,69 | Doble |
| 8 | Pueyrredón | 1,200 | 78,55 | Doble |
| 9 | 9 de Julio | 1,310 | 85,75 | Doble |
| 10 | Yrigoyen | 1,430 | 93,60 | Doble |
| 11 | 25 de Mayo | 1,550 | 101,45 | Doble |
| 12 | Maipú | 1,670 | 109,31 | Doble |
| 13 | Chacabuco | 1,780 | 116,51 | Doble |
| 14 | Alvear | 1,890 | 123,71 | Doble |
| 15 | Mitre | 2,010 | 131,56 | Doble |
| 16 | Pellegrini | 2,120 | 138,76 | Doble |
| 17 | Iturraspe | 2,220 | 145,31 | Doble |
| 18 | Roca | 2,320 | 151,85 | Doble |
| 19 | Rivadavia | 2,420 | 158,40 | Doble |
| 20 | J.B. Alberdi | 2,540 | 166,25 | Doble |
| 21 | Dante Alighieri | 2,660 | 174,11 | Doble |
| 22 | Sarmiento | 2,770 | 181,31 | Doble (zona de transición) |
| 23 | 2 de Abril | 2,970 | 194,40 | Simple |
| 24 | Uruguay | 3,040 | 198,98 | Simple |
| 25 | Chile | 3,150 | 206,18 | Simple |

2.4 Lo que NO se incluye en el modelo (exclusiones explícitas)

- Sentido contrario (sur-norte): queda como trabajo futuro.

- Edificios y entorno urbano: no se modelan (no afectan la dinámica de tráfico estudiada).

- Cambios de carril y adelantamientos en zona doble: no se modelan (justificado: en onda verde funcional el incentivo a adelantar es bajo porque adelantar implica encontrar el siguiente semáforo en rojo).

- Filtrado de motos entre carriles: no se modela (las motos se tratan como categoría con tiempo de reacción reducido).

- Giros a la izquierda protegidos: mencionados en la propuesta para Muni, no se modelan en el TP. Los vehículos giran/no giran según una decisión probabilística sin estructura de fase semafórica diferenciada.

- Peatones y bicicletas: no se modelan.

- Eventos extraordinarios: accidentes, vehículos detenidos, semáforos con falla, no se modelan.

- Estacionamiento sobre la avenida: se asume que no afecta los carriles modelados.

- Variación climática y meteorológica: se asume condición seca y diurna estándar.

- Lógica adaptativa de semáforos: no se modela. Si en el relevamiento se detectan semáforos con tiempos variables (por ejemplo, los recientemente reconfigurados en Ruta 8 y Leoncio de la Barrera), se trabaja con un tiempo promedio o el más representativo del horario simulado.

3. Decisiones de modelado

3.1 Modelo 3D (SketchUp → FlexSim)

Estrategia "espina de pescado":

- Espina central: Ruta 8 modelada continua de Leoncio de la Barrera a Chile.

- Costillas: 10m perpendiculares de cada calle transversal en cada intersección.

- Sin edificios.

Estructura por zona:

- Zona de doble carril (de Leoncio de la Barrera a Sarmiento): 4 carriles totales (2 por sentido) sobre Av. Santa Fe.

- Transición abrupta a carril simple en el cruce de Sarmiento con 2 de Abril.

- Zona de carril simple (de 2 de Abril a Chile): 2 carriles totales (1 por sentido).

Elementos visuales obligatorios:

- Línea de detención y cebra peatonal en cada cruce.

- Veredas como franjas grises a los costados (escala visual).

- Semáforos físicos visibles con luces que cambian de color durante la simulación.

Elementos opcionales (si hay tiempo):

- Carteles con nombre de calles en intersecciones principales.

- Señalización vertical en puntos clave.

- Algunos detalles representativos del paisaje urbano local.

3.2 Vehículos

Categorías a modelar:

| Tipo | Modelo 3D | Comportamiento simplificado | Proporción inicial estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto / Camioneta | Low poly | Velocidad nominal, tiempo de reacción estándar | ~73% |
| Camión | Low poly | Velocidad nominal levemente menor, aceleración menor, tiempo de reacción estándar | ~15% |
| Moto | Low poly | Velocidad nominal similar a auto, tiempo de reacción reducido (arranca antes en verde) | ~12% |

Origen de la composición vehicular: La proporción inicial proviene de mediciones piloto realizadas por el autor en el corredor (documentadas en el Informe Técnico-Económico previo). Estos valores se utilizan como hipótesis de partida y se validan/ajustan mediante el relevamiento sistemático adicional en el marco de este trabajo.

Decisión sobre subcategorías de camiones: El informe previo distingue camiones pesados cargados de camiones medios/livianos (60 veh/h cada uno en el escenario promedio). Para el TP se agrupan en una única categoría "camión" por simplicidad. La separación queda como mejora futura para análisis de impacto más fino.

Disciplina de carril en zona doble:

- Autos: carril izquierdo.

- Camiones: carril derecho.

- Motos: carril izquierdo (se asume comportamiento similar a autos).

Justificación de la simplificación: Este esquema refleja la regulación habitual de circulación de vehículos pesados por la derecha y permite modelar el comportamiento sin la complejidad estocástica de cambios de carril libres. En la zona de carril simple todos los vehículos circulan en fila por el único carril disponible.

3.3 Lógica de simulación (FlexSim Process Flow)

Process Flow se prefiere sobre el modelado clásico por las siguientes razones:

- Separa la lógica de la representación visual.

- Es autodocumentado (el diagrama es la documentación).

- Facilita la modificación de parámetros sin tocar el modelo 3D.

- Es el paradigma profesional moderno valorado por el docente.

Estructura prevista de Process Flow:

Flujo 1: Vida de un vehículo

[Source: llegada de vehículo]

↓

[Decide: tipo (auto/camión/moto) según distribución]

↓

[Decide: ¿entrada en transversal o por inicio de tramo?]

↓

[Travel: tramo de doble carril (con disciplina de carril si aplica)]

↓

[Wait at Semáforo 1] (espera si está rojo)

↓

[Travel: tramo siguiente]

↓

[Wait at Semáforo 2]

↓

... (se repite para cada semáforo del recorrido)

↓

[Posible egreso por transversal en intersecciones definidas]

↓

[Fusión a carril simple]

↓

[Wait at Semáforo 23, 24, 25]

↓

[Sink: salida del tramo]

Flujo 2: Control de cada semáforo (sub-flujo parametrizado)

[Inicio con offset definido por escenario]

↓

[Estado: Verde durante T_verde]

↓

[Estado: Amarillo durante T_amarillo]

↓

[All-Red durante T_allred] (2 segundos en escenario B)

↓

[Estado: Rojo durante T_rojo - T_allred]

↓

[Loop al inicio]

Este sub-flujo se instancia 25 veces, una por cada semáforo, con parámetros distintos según escenario (offset, duraciones, eventual extensión de verde).

Verdes extendidos selectivos: La onda verde calculada incorpora verdes extendidos en intersecciones específicas para gestionar la diferencia de capacidad entre la zona de doble carril y la zona crítica de carril simple. Estos extendidos se modelan como un parámetro adicional en la tabla de configuración del Escenario B: cada semáforo tiene su propio T_verde, que en algunas intersecciones es mayor al ciclo base para favorecer el drenaje en sectores críticos. Esto reproduce fielmente el diseño técnico previo del autor.

Tabla de configuración: Una tabla global con 25 filas (una por semáforo) y columnas de configuración (offset_actual, offset_onda_verde, T_verde, T_amarillo, T_rojo, T_allred). Cambiar entre escenarios = cambiar de tabla, sin tocar el modelo.

3.4 Entradas y salidas en intersecciones transversales

Se modelan en 3-5 intersecciones críticas (a definir tras el relevamiento de tránsito). En cada una:

- Entrada: Source adicional con su propia distribución de llegada.

- Salida: decisión probabilística (probabilidad P de girar y salir del modelo).

En el resto de las intersecciones, se asume flujo pasante sin entradas/salidas significativas.

Candidatas a intersecciones críticas (a confirmar tras relevamiento):

- Saenz Peña: cruce relevante por accesos urbanos.

- Chacabuco: arteria importante.

- Mitre: arteria importante.

- Pellegrini: arteria importante.

- Brown: zona del Hospital y estación de servicios.

4. Inventario de datos

4.1 Datos disponibles (ya en mano)

| Dato | Estado | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Distancias entre los 25 semáforos | ✅ Completo | Trabajo previo del autor |
| Tiempos de onda verde calculados (offsets para 55 km/h) | ✅ Completo | jhproyectos.com.ar |
| Tiempo de ciclo de la onda verde | ✅ 103.1 s | Cálculo del autor |
| Tiempo total teórico de cruce con onda verde | ✅ 206.2 s | Cálculo del autor |
| Geometría de la ruta (zonas de carril simple/doble) | ✅ Verificado | Google Maps + conocimiento local |
| Velocidad de progresión de diseño | ✅ 55 km/h | Decisión del autor |
| Composición vehicular inicial estimada | ✅ Hipótesis | Informe Técnico-Económico (mediciones piloto del autor) |
| Factores unitarios de impacto (consumo, emisión, desgaste) | ✅ Disponibles | Informe Técnico-Económico |

4.2 Datos a relevar en campo

Prioridad ALTA — críticos para el modelo

A. Tiempos actuales de cada semáforo

- Qué medir: duración de verde, amarillo y rojo de cada semáforo en el sentido principal (N→S).

- Estrategia escalonada:

  - Etapa A1 (obligatoria): 8-10 semáforos de la mitad sur del corredor (la zona más crítica): Sarmiento, Dante Alighieri, J.B. Alberdi, Rivadavia, Roca, Iturraspe + 2 de Abril, Uruguay, Chile.

  - Etapa A2 (recomendada): 7-8 semáforos siguientes hacia el norte (Pellegrini, Mitre, Alvear, Chacabuco, Maipú, 25 de Mayo, Yrigoyen).

  - Etapa A3 (deseable): los semáforos restantes en la mitad norte (9 de Julio, Pueyrredón, López, Colón, Brown, Avellaneda, Saenz Peña, Quintana, Leoncio de la Barrera).

- Justificación de la estrategia escalonada: el cuello de botella efectivo del sistema se encuentra en la zona crítica modelada en detalle en la etapa A1. Para los semáforos que no se releven, se asumen tiempos equivalentes al promedio observado en intersecciones equivalentes, dado que comparten controlador y configuración técnica similar.

- Herramienta: app web de captura de tiempos desarrollada para el proyecto. Permite registrar simultáneamente hasta 6 semáforos visibles desde un mismo punto.

- Cómo medir: mínimo 3 ciclos completos por semáforo. Si los ciclos son consistentes, se confirma; si hay variación, se miden 5 ciclos o más.

- Aprovechamiento de pares de controladores: si se verifica que semáforos del mismo controlador comparten configuración temporal idéntica, se reduce la cantidad de mediciones independientes necesarias sin pérdida de información.

B. Tiempos reales de cruce del tramo completo (sentido N→S)

- Qué medir: tiempo desde Leoncio de la Barrera hasta Chile, cantidad de detenciones, duración aproximada de cada detención.

- Cómo medir: pasar con auto cronometrando. Acompañante anota o se filma desde el celular (truco útil: grabar pantalla de Waze/Google Maps con timestamps automáticos).

- Cantidad: mínimo 10 cruces, recomendado 15-20.

- Distribución sugerida:

  - 5 cruces en hora pico mañana (7:30-9:00).

  - 5 cruces en hora pico tarde (18:00-20:00).

  - 5 cruces en hora valle (15:00-17:00).

- Por qué importa: para validar el modelo y para tener el dato del Escenario A (actual).

C. Aforo de tránsito en el inicio del tramo (Leoncio de la Barrera)

- Qué medir: vehículos por hora discriminados por tipo (auto, camión, moto).

- Cómo medir: filmar 30 minutos en hora pico, contar después.

- Por qué importa: alimenta la distribución de llegadas de vehículos al modelo y valida/ajusta la composición vehicular inicial.

Prioridad MEDIA — importantes pero pueden estimarse si es necesario

D. Aforo de incorporación y egreso en 3-5 intersecciones críticas

- Qué medir: cuántos vehículos se suman desde la transversal y cuántos giran y salen.

- Cómo medir: filmar la intersección 30 minutos, contar.

- Por qué importa: realismo del flujo a lo largo del tramo.

E. Velocidad real promedio de circulación

- Qué medir: velocidad efectiva entre semáforos cuando no hay rojo.

- Cómo medir: GPS del celular durante los cruces de medición B.

- Por qué importa: análisis de sensibilidad y validación.

Prioridad BAJA — pueden tomarse de literatura

F. Tiempos de reacción al verde Valor típico de literatura: 1.0-1.5 segundos para autos, 0.8-1.0 segundos para motos, 1.5-2.0 segundos para camiones.

G. Aceleración promedio de cada tipo de vehículo Valores típicos de literatura.

H. Factores de consumo de combustible y emisión Disponibles en el Informe Técnico-Económico previo del autor:

- Consumo adicional: 182,2 L/h por arranques desde detenido (ambos sentidos en escenario promedio).

- Emisiones: ~440 kg CO₂/h.

- Costo social del carbono: USD 50/t CO₂.

- Desgaste de frenos: 137 "vidas completas" de freno tipo auto al año.

Estos factores se utilizarán en el post-procesamiento, ajustados a los valores reales que arroje la simulación (no los supuestos del informe).

4.3 Plan de medición sugerido

| Etapa | Actividad | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probar app de captura en condiciones controladas (en casa) | 30 min |
| 1 | Medición piloto (2-3 semáforos para calibrar protocolo) | 1 sesión |
| 2 | Etapa A1: 8-10 semáforos de la zona crítica | 1-2 sesiones |
| 2 | Etapa A2: 7-8 semáforos centrales | 1-2 sesiones |
| 2 | Etapa A3: semáforos del norte (si tiempo lo permite) | 1-2 sesiones |
| 3 | Mediciones de cruce del tramo completo (15+ cruces) | 3-5 días distribuidos |
| 4 | Aforo de entrada al tramo | 2 sesiones de 30 min |
| 4 | Aforo en 3-5 intersecciones transversales | 3-5 sesiones |

5. Diseño de experimentos

5.1 Escenarios a comparar

Escenario A — Sistema actual

- Tiempos descoordinados de los semáforos (tal como están hoy).

- Sin sincronización entre intersecciones.

- Es el caso base.

Escenario B — Onda verde óptima

- Tiempos coordinados según el cálculo del autor (jhproyectos.com.ar).

- Velocidad de progresión: 55 km/h.

- Verdes extendidos selectivos en intersecciones de transición.

- All-Red de 2 segundos en transiciones.

- Es el caso propuesto.

Escenario C — Análisis de sensibilidad: velocidad real ±10%

- Onda verde diseñada para 55 km/h, pero los vehículos circulan a 50 km/h o 60 km/h.

- Permite evaluar la robustez de la propuesta.

Escenario D (opcional) — Onda verde con ciclo distinto

- Probar un ciclo más corto o más largo para ver impacto.

- Solo si hay tiempo.

5.2 Configuración de las corridas

Tiempo simulado por corrida: 1 hora de tránsito (representa una hora pico).

Tiempo de calentamiento (warm-up): 10 minutos de simulación inicial que se descartan, para que el sistema entre en régimen permanente.

Cantidad de réplicas por escenario: 30 corridas independientes con distintas semillas. Esto permite calcular intervalos de confianza al 95% para cada métrica.

Criterio de validación del modelo: El modelo se considera validado si las métricas del Escenario A reproducen, dentro del intervalo de confianza, los valores medidos en campo (tiempo de cruce, cantidad de detenciones).

5.3 Métricas a reportar

Métricas primarias (output directo de la simulación):

- Tiempo total de cruce del tramo: media, mediana, percentil 90.

- Cantidad de detenciones por vehículo: media y distribución.

- Tiempo total detenido por vehículo (acumulado).

- Longitud máxima de cola en cada semáforo.

- Throughput: vehículos completados por hora.

Métricas derivadas (post-procesamiento): Aplicando los factores unitarios documentados:

- Litros adicionales de combustible consumidos por vehículo en escenario actual vs onda verde.

- Gramos adicionales de CO2 emitidos por vehículo.

- Considerando aforo: ahorro total diario y anual de combustible.

- Considerando aforo: reducción anual de emisiones.

- Tiempo total ahorrado por usuarios del sistema (horas-persona/año).

Referencias para validación de orden de magnitud: El Informe Técnico-Económico previo estima reducciones del orden de:

- Consumo: -18%

- CO₂: -22% a -30%

Si la simulación arroja resultados en el rango del 15-30% de reducción, se considera consistente con la estimación previa. Desviaciones grandes (mucho mayor o mucho menor) ameritan revisión del modelo.

5.4 Análisis estadístico

- Ajuste de distribuciones a las llegadas de vehículos: probar Poisson, exponencial entre llegadas, posiblemente lognormal. Test chi-cuadrado y/o Kolmogorov-Smirnov.

- Pruebas de uniformidad e independencia sobre los números pseudoaleatorios usados por FlexSim (esto va al informe como sección de rigor metodológico).

- Intervalos de confianza al 95% para todas las métricas comparadas entre escenarios.

- Tests de hipótesis para confirmar que las diferencias entre escenarios son estadísticamente significativas (no producto de variabilidad aleatoria).

6. Supuestos del modelo

| # | Supuesto | Justificación |
| --- | --- | --- |
| S1 | Las llegadas de vehículos al inicio del tramo siguen una distribución Poisson | Estándar para tránsito en horario común sin eventos extraordinarios |
| S2 | Los conductores respetan el semáforo (no pasan en rojo) | Asunción ideal; se considera fuera de alcance estudiar infracciones |
| S3 | No hay vehículos detenidos por fallas mecánicas o accidentes | Eventos extraordinarios no modelados |
| S4 | Todos los vehículos del mismo tipo se comportan de forma homogénea | Simplificación necesaria para mantener tractabilidad del modelo |
| S5 | Los tiempos de reacción al verde son constantes por categoría | Simplificación; en realidad hay variabilidad individual |
| S6 | No se modelan cambios de carril ni adelantamientos | Justificado por la dinámica de la onda verde (penaliza ir más rápido) |
| S7 | Las motos se modelan como categoría diferenciada pero sin filtrado entre carriles | Simplificación; el filtrado real es complejo de modelar |
| S8 | El tránsito se modela en horario diurno con condiciones climáticas estándar | Para horario nocturno o lluvia, los parámetros serían distintos |
| S9 | Las entradas/salidas transversales se concentran en 3-5 intersecciones | El resto se considera con flujo pasante por simplicidad y por su menor relevancia |
| S10 | La velocidad de circulación entre semáforos es constante en cada categoría | Simplificación; en realidad hay aceleración y desaceleración |
| S11 | La composición vehicular inicial (~73% autos, 15% camiones, 12% motos) es representativa del horario simulado | Hipótesis basada en mediciones piloto del autor; se valida con relevamiento adicional |
| S12 | Los camiones se modelan como una única categoría (no se separan pesados de medios/livianos) | Simplificación para el TP; la separación queda como mejora futura |
| S13 | Para semáforos no relevados directamente, se asumen tiempos promedio de los relevados | Justificado por la lógica de pares de controladores compartidos |
| S14 | No se modelan giros protegidos a la izquierda con fase semafórica diferenciada | Simplificación que no afecta la dinámica principal de la onda verde sobre el eje |

7. Bitácora de decisiones

Este apartado se completa a medida que avanza el proyecto. Cada decisión que se tome debe registrarse aquí con fecha, opciones evaluadas y justificación.

| Fecha | Decisión | Alternativas evaluadas | Justificación elegida |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Modelar sentido N→S | N→S, S→N, ambos | N→S por dinámica más rica (cuello de botella al final) |
| - | Modelar los 25 semáforos | Subconjunto de 10-12 vs 25 completos | 25 completos: con Process Flow es escalable y agrega rigor |
| - | Sin edificios en el 3D | Con edificios vs sin edificios | Sin edificios: no afectan dinámica, ahorra trabajo, queda más limpio |
| - | Vehículos: auto, camión, moto | Auto único vs múltiples categorías | Múltiples: enriquece el análisis, FlexSim lo soporta sin complejidad extra |
| - | Disciplina de carril en zona doble | Libre vs disciplinado | Disciplinado: simplifica sin perder representatividad |
| - | Process Flow en lugar de modelado clásico | Clásico vs Process Flow | Process Flow: más profesional, lo pide el docente |
| - | Camiones agrupados (no separar pesados de livianos) | Separar vs agrupar | Agrupar: simplifica el TP sin afectar el análisis principal |
| - | Estrategia escalonada de medición de tiempos | Relevar 25 todos vs estrategia escalonada | Escalonada: prioriza zona crítica, justificable académicamente |
| - | App web de captura propia | App existente, filmación + procesamiento, app propia | App propia: ergonomía adaptada al uso específico, suma como artefacto del TP |
| - | Verdes extendidos como parámetro del modelo | Ignorar vs incorporar | Incorporar: refleja fielmente el diseño previo del autor |
| - | All-Red de 2s en transiciones | Sin All-Red vs con All-Red | Con All-Red: refleja estándar técnico real, suma realismo |

8. Riesgos identificados y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| No conseguir suficientes datos reales para validar | Media | Alto | Plan de medición temprano, mínimo 15 cruces, app de captura propia |
| Curva de aprendizaje de Process Flow más lenta de lo previsto | Media | Medio | Hacer modelo de juguete simple primero antes de modelo real |
| Modelo 3D consume más tiempo del previsto | Baja | Medio | Modelado modular y repetitivo, priorizar zonas visibles en video |
| Resultados de simulación no validan contra realidad | Media | Alto | Iterar parámetros, documentar discrepancias y razones |
| Scope creep (agregar funcionalidades no esenciales) | Alta | Alto | Mantener lista de "trabajo futuro" estricta, no incorporar nuevas ideas |
| Problemas técnicos con FlexSim (licencia, performance) | Baja | Alto | Probar el software con un ejemplo antes de comprometerse, tener Plan B |
| Variabilidad alta de tiempos actuales por reconfiguraciones recientes (ej: Leoncio de la Barrera) | Media | Medio | Documentar tiempos con fecha, usar tiempo más representativo |
| Confusión entre objetivos del TP y de la propuesta a Muni | Alta | Alto | Mantener documentos separados; el TP no incluye costos USD/pesos ni etapas de implementación |

9. Estructura sugerida del informe final

- Resumen ejecutivo (1 página): qué se hizo, qué se encontró, qué se concluye.

- Introducción y contexto (problema, motivación, antecedente del autor).

- Marco teórico (simulación de eventos discretos, teoría de colas, onda verde).

- Definición del problema y objetivos.

- Alcance y supuestos.

- Recolección y análisis de datos (mediciones, ajuste de distribuciones, pruebas estadísticas sobre PRNG, descripción de la app de captura).

- Modelo conceptual (descripción del sistema y su abstracción).

- Implementación en FlexSim (Process Flow, parámetros, modelo 3D).

- Verificación y validación.

- Diseño de experimentos.

- Resultados (por escenario, con intervalos de confianza).

- Análisis comparativo y discusión.

- Análisis de impacto (combustible, emisiones, tiempo).

- Conclusiones.

- Trabajo futuro y recomendaciones de implementación (mención breve).

- Anexos: tablas completas, código de Process Flow, capturas, log de mediciones, código fuente de la app de captura.

10. Estructura sugerida del video (10 minutos)

| Tiempo | Contenido |
| --- | --- |
| 0:00-1:00 | Hook: el problema (tráfico real, frustración cotidiana) + qué se hizo |
| 1:00-2:00 | Objetivos y alcance del trabajo |
| 2:00-3:30 | Metodología: etapas del proyecto de simulación |
| 3:30-5:30 | El modelo: visual de FlexSim corriendo + Process Flow |
| 5:30-7:00 | Validación: datos reales vs modelo, distribuciones, rigor estadístico |
| 7:00-8:30 | Resultados: comparativa de escenarios, gráficos, intervalos de confianza |
| 8:30-9:30 | Impacto: combustible, polución, tiempo ahorrado |
| 9:30-10:00 | Conclusiones y cierre |

Recomendaciones técnicas para el video:

- Audio grabado por separado con micrófono externo.

- Lugar tratado acústicamente (ropa, cortinas, sin eco).

- Hablar levemente más lento de lo natural.

- No dejar caer el tono ni el volumen al final de las frases.

- Pausas cortas entre ideas.

- Toma estrella sugerida: vista cenital de toda la avenida mostrando primero caos (escenario A) y después la "ola verde" (escenario B).

11. Relación entre el TP académico y la propuesta para la Municipalidad

El presente proyecto tiene un único núcleo técnico (modelo, datos, simulación, resultados) que da lugar a dos productos diferenciados:

Producto A — TP académico (foco actual)

- Objetivo: rigor metodológico de simulación de eventos discretos.

- Audiencia: docente y comisión evaluadora.

- Lenguaje: técnico-académico.

- Métricas: tiempos, detenciones, distribuciones, intervalos de confianza.

- Mención de implementación: breve, en sección de conclusiones/trabajo futuro.

Producto B — Propuesta para Municipalidad de Venado Tuerto (posterior al TP)

- Objetivo: viabilidad técnico-económica para toma de decisión política.

- Audiencia: funcionarios municipales (Subsecretaría de Movilidad).

- Lenguaje: técnico-ejecutivo.

- Métricas: ahorro económico anual, ROI, fases de implementación.

- Núcleo técnico: el mismo modelo y resultados del TP.

- Capa adicional: costos USD/pesos, tecnologías de sincronización (GPS, etc.), fases de implementación.

Reglas de separación:

- El TP no incluye costos en USD ni en pesos.

- El TP no incluye etapas de implementación con presupuestos.

- El TP no incluye lenguaje de política pública.

- Todo el material relevado y generado durante el TP es reutilizable para la Propuesta a Muni sin modificación.

- El Informe Técnico-Económico previo del autor se cita en el TP como antecedente que motiva la validación.

12. Antecedentes del autor

12.1 Calculadora y visualizador de onda verde (jhproyectos.com.ar)

Herramienta web desarrollada por el autor que permite:

- Calcular los desfases óptimos para una onda verde a una velocidad objetivo dada.

- Visualizar dinámicamente el comportamiento esperado de los semáforos coordinados.

- Mostrar el tiempo de viaje teórico y el tiempo de ciclo.

Limitaciones de esta herramienta (que el TP supera):

- No incorpora variables aleatorias.

- No modela distribuciones de llegada de vehículos.

- No aplica teoría de colas.

- No realiza validación estadística.

- No permite análisis de sensibilidad.

12.2 Informe Técnico-Económico de Optimización de Coordinación Semafórica

Documento previo elaborado por el autor como propuesta para la Municipalidad de Venado Tuerto. Aporta:

- Diagnóstico técnico del corredor.

- Composición vehicular estimada.

- Cuantificación de impactos económicos y ambientales bajo supuestos.

- Propuesta de implementación técnica detallada.

Su rol respecto al TP: El informe formula estimaciones a priori basadas en supuestos razonables. El TP valida y precisa esas estimaciones mediante simulación rigurosa con datos relevados. Si los resultados del TP son consistentes con el informe, lo respaldan; si difieren, ajustan el informe con base científica.

12.3 App web de captura de tiempos de semáforos

Herramienta desarrollada específicamente para este proyecto. Permite registrar simultáneamente los cambios de estado de hasta 6 semáforos visibles desde un mismo punto, con timestamps precisos. Genera CSV y JSON exportables. Funciona offline en cualquier navegador móvil.

Su rol en el TP: Es parte del proceso de recolección de datos. Su existencia demuestra capacidad técnica del autor y garantiza calidad de los datos relevados. Se documenta como anexo del TP.

13. Próximos pasos inmediatos

- [ ] Validar este documento maestro v1.1 con el equipo / docente.

- [ ] Probar la app de captura en condiciones controladas (en casa) antes de salir a la calle.

- [ ] Realizar medición piloto de 2-3 semáforos para calibrar protocolo.

- [ ] Iniciar Etapa A1 de medición: 8-10 semáforos de la zona crítica.

- [ ] Realizar 2-3 cruces piloto del tramo en auto para calibrar protocolo de medición.

- [ ] Instalar FlexSim y completar tutorial básico de Process Flow.

- [ ] Construir modelo de juguete (ej: 1 cruce, 1 semáforo, lógica básica) para validar comprensión de Process Flow.

- [ ] Empezar modelado 3D en SketchUp de un módulo de cuadra base + semáforo + vehículo.

- [ ] Iniciar la bitácora de decisiones poniéndoles fecha a las decisiones ya tomadas.

Changelog

v1.1 (actual)

- Incorporados datos del Informe Técnico-Económico como antecedente.

- Agregada composición vehicular inicial estimada (73% autos, 15% camiones, 12% motos).

- Aclarado el origen de la observación de "hasta 3 paradas".

- Agregados verdes extendidos selectivos al diseño del Escenario B.

- Agregado All-Red de 2 segundos en transiciones.

- Reformulada hipótesis de mejora referenciando el informe previo.

- Estrategia escalonada de medición de tiempos de semáforos (A1, A2, A3).

- Agregada la app web de captura como herramienta del proyecto.

- Identificación tentativa de intersecciones críticas para entradas/salidas.

- Decisión de agrupar camiones en una única categoría (no separar pesados/livianos).

- Exclusión explícita de giros protegidos a la izquierda y lógica adaptativa.

- Agregados supuestos S11-S14.

- Agregadas decisiones nuevas a la bitácora.

- Agregados riesgos nuevos.

- Nueva sección 11: Relación TP académico vs Propuesta para Muni.

- Nueva sección 12: Antecedentes del autor.

v1.0

- Versión inicial del documento maestro.

Documento maestro v1.1 — base para desarrollo del proyecto. Actualizar a medida que se tomen decisiones nuevas o se incorporen datos relevados.